Základní manipulace s AVR

STK600 + Atmega2560 + JTAGICE3

Obsah

Pozor! Tento dokument není kompletní dokumentací k AVR, zároveň tento dokument není primárně určen k výuce programování.	3

3

Základní komponenty	4

Používané kabely	5

ČÁST – HARDWARE	6

1.	STK600 – základní části desky (SCHÉMA)	6

2.	Zapojení	7

ISP+PDI zapojení	7

JTAG zapojení (Debugging)	8

Ukázková zapojení	9

ČÁST SOFTWARE	10

1.	Instalace (vývojové prostředí + ovladače)	10

Požadovaný software – vývojové prostředí	10

Ovladače pro STK600 a JTAGICE3	10

2.	Vývojové prostředí Atmel Studio	11

Založení nového projektu	11

Programování ISP+PDI	12

Programování JTAG	17

Přílohy	19

Ukázkové kódy	19

Další materiály	21

# Pozor!
Tento dokument není kompletní dokumentací k AVR, zároveň tento dokument není primárně určen k výuce programování.

POZOR – Při práci s AVR si dávejte pozor na statickou elektřinu.

POZOR – Dávejte si pozor na zapojení kabelů 
		(Řiďte se červenou žílou – GND do GND)

POZOR – Nikdy neměňte zapojení při zapnutém napájení desky!
		(ON-OFF)

INFO – V zapojení JTAG nelze měnit napájení desky + pracovní frekvenci,
               pro změnu těchto parametrů musíte použít ISP+PDI

INFO – Doporučuji si vytvořit účet na oficiálním webu Atmel, který zároveň  
               poskytuje podporu

# Základní komponenty

STK600 – základní deska sloužící k programování mikrokontrolérů (jak AVR 8bit/32bit).

Atmega2560 – AVR 8-bit mikrokontrolér Risc-based.

JTAGICE3 – Zařízení sloužící k debuggování a spouštění zdrojového kódu.

# Používané kabely

Tenký kabel s výstupky 
(připojení JTAGICE3)

6P(6 žilový kabel)

10P (10 žilový kabel)

# ČÁST – HARDWARE

# STK600 – základní části desky (SCHÉMA)

PORTA až PORTP
celkem 14 portů sloužící k připojení HW mimo i na desce

Port LED diod (na desce)
pokud budete chtít používat LEDky, umístěné na desce musíte propojit tento konektor s některým z portů -  PORTA až PORTP

POWER LED kontrolka
     Červeně svítí vždy, pokud je STK600 napájena.

Program tlačítko
slouží pro ruční aktualizaci firmware, při selhání automatické

Reset tlačítko
restartování vstupního zdroje napájení (musí být zapojení JUMPER RESET)

CLOCK
nastavení hodin (frekvence)
mikrokontroléru
EXT – 1.1kHz - 32MHz
XTAL – 4 - 24MHz
INT – odpojení – pokud
máme interní oscilátor

VTarget LED kontrolka
   Svítí, pokud je napájení AVR je 
   větší než 0.9V

STATUS LED kontrolka
  Probíhá programování
   Střídavé blikání–Upgrade
   Nebyl detekován          
   mikrokontrolér
   V pořádku
   ___ERROR____
   Blikání – chyba v zapojení 
   Blikání – zkrat!!!!
  Blikání vysoká frekvence
  Mnoho proudu z USB!

LEDky

SWITCHE

ON - OFF

Zapojení USB

JUMPERS

ISP+PDI
propojení bez debuggeru 
(pouze nahrávání kódu)
(přes ISP+PDI nastavujeme pracovní frekvenci a napájení)
kapitola – ISP+PDI zapojení
viz str. 7

Port SWITCHŮ 
pokud budete chtít používat SWITCHE, umístěné na desce musíte propojit tento konektor s některým z portů -PORTA až PORTP

LED + SWITCH
tato deska obsahuje 8 ledek a 8 switchů,
které můžete využívat, bez nutnosti připojení dalšího HW

JTAG konektor
konektor, pro připojení JTAGICE3 debuggeru
kapitola – JTAG zapojení 
viz str. 8

# Zapojení

Zapojení ISP+PDI + JTAG rozdíl:

- ISP+PDI – neumožnuje debugging bez JTAGICE3, musíte vytvořit výstupní soubor, který se poté nahraje do paměti dále v SW části.

- JTAG – potřebujte JTAGICE3 umožnuje debuggování, lze spouštět kód ve vývojovém prostředí dále v SW části.

## ISP+PDI zapojení

ISP+PDI – neumožnuje debugging, musíte vytvořit výstupní soubor, který se poté nahraje do paměti dále v SW části.

INFO – aby bylo možné vytvořit funkční program, musíte mít připojení HW k portům (na desce máte k dispozici SWITCHE a LEDky)

Viz ukázka propojení LEDek s portem PORTA

POZOR - ČERVENÁ ŽÍLA MUSÍ BÝT VŽDY V GND NA OBOU STRANÁCH KONEKTROU!

6P

CLOCK -EXT

PORTA

LEDky

10P

Zapojení USB

10P

6P

Zapojení LEDek do PORTA
pomocí 10 žilového kabelu

ISP+PDI zapojení
pomocí 6 žilového kabelu

## JTAG zapojení (Debugging)

INFO – aby bylo možné vytvořit funkční program, musíte mít připojení HW k portům (na desce máte k dispozici SWITCHE a LEDky)

Viz ukázka propojení LEDek s portem PORTB a zapojení SWITCHŮ s portem PORTA

POZOR - ČERVENÁ ŽÍLA MUSÍ BÝT VŽDY V GND NA OBOU STRANÁCH KONEKTROU!		
POZOR – K ZAPOJENÍ JTAG POTŘEBUJETE NEJPRVE ZAPOJIT REDUKCI DO JTAG PORTU A POTÉ Z NÍ KABELEM DO JTAGICE3 DEBUGGERU

JTAG – potřebujte JTAGICE3 umožnuje debuggování, lze spouštět kód ve vývojovém prostředí dále v SW části.

Zapojení LEDek do PORTB
pomocí 10 žilového kabelu

Zapojení SWITCHŮ do PORTA
pomocí 10 žilového kabelu

REDUKCE

6P

6P

CLOCK -EXT

Zapojení USB

PORTB

SWITCHE

PORTA

LEDky

10P

10P

10P

10P

ISP+PDI zapojení
pomocí 6 žilového kabelu
Toto zapojení je nutné, pokud budete chtít měnit napájení (VTarget) a pracovní frekvenci

Tento kabel má výstupy na obou koncích, proto se nemůžete splést – jiní kabel nejde připojit do JTAGICE3.

Stavy kontrolních LED na JTAGICE3

| LED | Funkce (en) | Popis |
| --- | --- | --- |
| Levá | Target - power | Svítí, pokud je napájení v pořádku Blikání chyba napájení Svítí pouze při programování a debuggování |
| Prostřední | Main - power | Svítí, pokud je napájen hlavní zdroj |
| Pravá | Status | Svítí – spuštění JTAGICE3 Svítí – pozastaven JTAGICE3 (čeká) |

Zapojení z redukce do JTAGICE3 (tenký kabel)
 Tento kabel má výstupy na obou koncích, proto se nemůžete splést – jiní kabel nejde připojit do JTAGICE3.

Zapojení redukce (10 pin)

Zapojte redukci tak 
         aby vyznačený konektor byl    
         ve směru modré šipky 
         (k mikroprocesoru)

Zapojení USB

## Ukázková zapojení

Obr. Zapojení ISP+PDI + (SWITECHE na PORTA a LEDky na PORTB)

Obr. Zapojení JTAG + (SWITECHE na PORTA a LEDky na PORTB)

# ČÁST SOFTWARE

# Instalace (vývojové prostředí + ovladače)

## Požadovaný software – vývojové prostředí

- Microsoft Visual Studio 2012 (minimálně jazyk C),
lze stáhnout z MSDN

INFO – můžete si stáhnout AVR i do Eclipse, ovšem v tomto dokumentu bude ukázaná práce s předchozími nástroji a to VS2010 a Atmel Studio
Eclipse Market – AVR ECLIPSE Plugin

Atmel Studio 6.0 
ke stažení na: http://www.atmel.cz/ (musíte si vytvořit registraci) 
nebo na: http://www.ulozto.cz/xmjgPhP/as6installer-6-0-1996-net-exe

## Ovladače pro STK600 a JTAGICE3

Po připojení USB STJ600 i JTAGICE3 k pc se detekuje nový hardware. V případě Windows 7 a předchozí instalaci Atmel Studia budou ovladače nainstalovány automaticky.

V případě nerozpoznání nového hardware nainstalujte ovladače ručně:

- STK600 driver: http://www.atmel.com/tools/stk600.aspx

- JTAGICE3 driver: http://www.atmel.com/tools/JTAGICE3.aspx

# Vývojové prostředí Atmel Studio

POZOR – Před zahájením vývoje si zapojte desku dle uvedených postupů, následně zapojte USB a propojte s PC + případně nainstalujte potřebné součásti včetně ovladačů.

POZOR – Nikdy neměňte zapojení při zapnutém napájení desky!!! 
(ON-OFF)

POZOR – Buďte opatrní a dávejte si pozor na statickou elektřinu!!!

## Založení nového projektu

  - Spusťte si Atmel Studio

  - Vyberte New Project…

  - Z nabídky C/C++ vyberte GCC C Executable Poroject     C/C++

    - Zvolte si umístění a název projektu

  - Stiskněte OK

  - Po stisknutí se zobrazí seznam podporovaných mikrokontrolérů, zde vyberte mikrokontrolér, který je osazen na vaší desce (v našem případě Atmega2560)

Podporované 
zařízení

Min a max. napájení

Dokumentace

Hledaný mikrokontrolér

Vyhledávač

Doporučuji použít vyhledávač

  - Potvrďte volbu

  - Nyní máte vytvořený nový projekt, pro mikrokontrolér Atmega2560

## Programování ISP+PDI

INFO – Zapojte desku dle ISP+PDI zapojení str. 7.

INFO – založte projekt, podle předchozí stránky.

- Máme založený projekt

- Klikněte na ikonu (kladívka) viz obrázek

- Nyní v nabídce
Selected debugger/programmer vyberte naší desku STK600
Interface vyberte ISP

POZOR – Nemáme zatím nastavené vstupní napájení a pracovní frekvenci -> poté 	    až nastavíme tyto hodnoty, musíme nastavit ISP Clock frekvenci, která          
                   nesmí být větší než ¼ pracovní frekvence. Tuto hodnotu můžeme měnit    
                 i v dalším kroku

- V pracovní liště nahoře otevřete nabídku Tools a otevřete si Device Programming

- Otevře se Vám okno, ve kterém nastavujete napájení a pracovní frekvenci + ISP Clock.
Postupujte následovně:

  - Zvolte tyto hodnoty 
Tool: STK600 
Device: Atmega2560
Interface: ISP
Poté stiskněte Apply – zobrazí se vám informace v okně 2 (zelená barva)

Okno 2

Stavové hlášky

1

- Běžte do nabídky Board settings, kde nastavte 
a)VTarget – minimálně 1,8V až 5,5V doporučuji kolem 4V
b)AREF0/AREF1 – je nastavení externího napájení a AUX, které ovšem v tomto dokumentu nepoužívám, proto je nemusíte nastavovat – používané hodnoty minimálně 1,8V až 5,5V.
c)Pracovní frekvence – používáme EXT, které dovoluje min 1,1kHz až 32 MHz.

Po nastavení hodnot stiskněte WRITE – pokud jste před tím neměli nastavené napájení desky – měla by se Vám při dostatečném napájení rozsvítit zelené kontrolka VTarget. 

Zároveň ve stavových hláškách uvidíte, zda proces zápisu proběhl v pořádku.

Obr. Ukázka nastavení napájení a pracovní frekvence.

- Běžte zpět do Interface settings a nastavte ISP Clock frekvenci, která musí být ¼ maximálně pracovní frekvence – Například já zvolil pracovní frekvenci 20MHz a 200kHz ISP Clock frekvenci a opět tuto hodnotu zapište stisknutím na Set.

- Ověření správnosti – běžte do nabídky Fuses a Lock bits -> pokud jsou všechny hodnoty zeleně a nevyskočil žádný error + ve stavových hláškách není žádný Failed, máme hodnoty nastavené. A můžeme přejít k samotnému programování.

- Ukázkový kód
Tento kód si můžete zkopírovat do vašeho projektu nebo si vytvořte vlastní.

/*

* Leds_example.c

* Author: Tom S

*/

#include <avr/io.h>

int main(void)

{

//Nastavení výstupu

DDRB = 0xFF;

//Přiřazení - nastavení všech pinů a aktivace LEDEK

PORTB = 0xFF;

//Rozsvícení všech LEDek na desce

PORTB = ~(_BV(PINB0) | _BV(PINB1) | _BV(PINB1) | _BV(PINB2) 
|_BV(PINB3) |_BV(PINB4) |_BV(PINB5) |_BV(PINB6) |_BV(PINB7));

}

- Nahrání a vyzkoušení kódu

  - V pracovní liště nahoře vyberte nabídku Build a stiskněte Build Solution 
(klávesová zkratka F7)

  - V pracovní liště vyberte nabídku Tools a otevřete si Device Programming

  - Jděte do nabídky Memories

  - V nabídce Flash vybere soubor s příponou .hex nebo .elf. Tento soubor je umístěn ve složce s Vaším projektem po jeho „zbuldění“ – kroku 1.

  - Stiskněte Verify 
(pro tento případ zbytečné, ale při rozsáhlých projektech vždy oveřte zda je možné provést zápis do paměti)

INFO – Pro vymazání Flash paměti běžte do nabídky Tools a otevřete si 
              Device Programming v nabídce Memories stiskněte Erase now

INFO – Pro uložení programu ve Flash paměti běžte do nabídky Tools a otevřete si 
              Device Programming v nabídce Memories stiskněte Read 
              (podle toho do jaké paměti jste kód zapsali)

Stiskněte Program
V případě použití ukázkového kódu, dojde k rozsvícení 8 ledek na desce

Uložení programu z paměti

Naprogramování
paměti

Ověření zápisu do paměti

Mazání z pamětí

Výběr souboru

Obr. Nahrání ukázkového kódu.

Obr. Ukázka výsledku, po nahrání ukázkového kódu Leds_example

## Programování JTAG

INFO – Zapojte desku dle JTAG zapojení (Debugging) str. 8.

INFO – založte projekt, podle Založení nového projektu str. 11.

- Máme založený projekt

POZOR – Při zapojení JTAG nemůžeme měnit VTarget a pracovní frekvenci. 
	   Pro změnu těchto hodnot, musíme použít Programování ISP+PDI 
                  str. 12 až 14.

Nastavení VTarget a pracovní frekvence

- Klikněte na ikonu (kladívka) viz obrázek

- Nyní v nabídce
Selected debugger/programmer vyberte JTAGICE3
Interface vyberte JTAG

- Nastavte JTAG Clock na ¼ pracovní frekvence 
(Například při pracovní frekvenci 20MHz můžete použít JTAG Clock 200kHz)

- Nyní již můžeme programovat. 
Před samotným programováním si vyzkoušejte také:

  - V pracovní liště nahoře otevřete nabídku Tools a 
otevřete si Device Programming

  - Zvolte tyto hodnoty
Tools: JTAGICE3
Device: Atmega2560
Interface: JTAG
Poté stiskněte Apply – zobrazí se vám informace v okně (zelená barva)

Práce s pamětí

Výběr práce s JTAG

Stavové hlášky

Obr. Ukázka nastavení JTAG

INFO – Při programování pomocí JTAG nemusíme nahrávat kód, ale stačí spustit    
              projekt. Nás bude zajímat především Memories – mazání paměti je 
              stejné jako na 15.

INFO – Nyní lze spouštět, debuggovat a kompilovat vaší aplikaci.

Přílohy

## Ukázkové kódy

Pokud budete psát rozsáhlejší práce, doporučuji použít některý z dostupných framework.
Uvedené příklady slouží k ukázce funkčnosti AVR a nejsou dostatečným příklad reálného použití AVR.

#### Rozsvícení LEDek na desce

/*

* Leds_example.c

* Author: Tom S

*/

#include <avr/io.h>

int main(void)

{

//Nastavení výstupu

DDRB = 0xFF;

//Přiřazení - nastavení všech pinů a aktivace LEDEK

PORTB = 0xFF;

//Rozsvícení všech LEDek na desce

PORTB = ~(_BV(PINB0) | _BV(PINB1) | _BV(PINB1) | _BV(PINB2) 
|_BV(PINB3) |_BV(PINB4) |_BV(PINB5) |_BV(PINB6) |_BV(PINB7));

}

#### Blikačka

/*

* Blikacka_pás.c

*  Author: Tom S

*

*/

#include <avr/io.h>

// Knihovna potřebná k nastavování zpouždění

#include <util/delay.h>

int main(void)

{

DDRB=0xFF;

PORTB=0xFF;

while(1)//nekonečný cyklus

{

//_delay_ms(50); - nastaveni zpoždění

PORTB = _BV(PINB0);_delay_ms(50);

PORTB = _BV(PINB1);_delay_ms(50);

PORTB = _BV(PINB2);_delay_ms(50);

PORTB = _BV(PINB3);_delay_ms(50);

PORTB = _BV(PINB4);_delay_ms(50);

PORTB = _BV(PINB5);_delay_ms(50);

PORTB = _BV(PINB6);_delay_ms(50);

PORTB = _BV(PINB7);_delay_ms(50);

}

}

#### Čítačka

/*

* Citac_Binar.c

*

* Created: 16.1.2013 22:25:17

*  Author: Tom

*Jednoduchá ukázka čítačky (Binar)

*/

#define F_CPU 10000000UL

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

int main(void)

{

DDRB=0xFF;

PORTB=0xFF;

unsigned char i=0x00;// nastavení počáteční hodnoty čítače na 0

while(1)

{

while(i<=0xFF)

{

PORTB= i;

_delay_ms(50);

if (i==0xFF)

{

i=0;

}

i+=1;

}

}

}

#### Demo example

http://support.atmel.no/knowledgebase/avrstudiohelp/mergedProjects/STK600/stk600_gettingstarted_quickstart.html

http://web.uvic.ca/~lienh/560/tutorial_1/

## Další materiály

- http://www.atmel.no/webdoc/stk600/stk600.html

- http://www.atmel.no/webdoc/jtagice3/jtagice3.html

- http://www.atmel.no/webdoc/

- http://www.atmel.no/webdoc/atmelstudio/atmelstudio.html

#### Video tutoriály

- http://www.atmel.com/microsite/atmel_studio6/videos.aspx